FlexNet-Treiberdokumentation    YAMSERK.EXE       (C)1997 Juergen Hasch, DG1SCR

Stand: 27.11.1997, V0.4

Ident: YAMSER

Treiber fuer das YAM-Modem von IV3NWV (serielle Version)

Dieser Treiber ermoeglicht es, das YAM-Modem von Nico Palermo IV3NWV

mit PC/Flexnet zu verwenden. Implementiert ist z.Zt. 9600 Baud PAM

mit raised cosine (G3RUH) oder GMSK-Impulsformung.

Informationen zum Modem gibt es unter

http://www.microlet.com/yam

Parameter:

/?,/h    Beschreibung der moeglichen Parameter

/c       COM Nummer

/b,/p    Basisaddresse der Schnittstelle (optional)

/i       Interrupt-Nummer (optional)

Hinweise:

+ Die Datei YAMSER.MCS enth�lt die Konfigurationsdaten des FPGAs. Diese m�ssen

mit YAMINIT vor dem Start des Treibers geladen werden.

+ Die Messung des TX-Delay anderer Stationen wird nicht unterstuetzt.

+ Dieser Treiber ist noch im Beta-Stadium. Fehlfunktionen des Treibers bitte

unbedingt melden.

Autor:

Juergen Hasch, DG1SCR@DB0GPP

hasch@t-online.de